Сокращенное опробование тормозов в грузовых поездах

Сокращенное опробование тормозов проводят:

- При смене направления движения поезда с головы на хвост, если не меняется локомотив;

- После перемены кабины управления моторвагонного поезда и после смены локомотивных бригад, когда локомотив от поезда не отцепляется;

- После всякого разъединения рукавов в составе поезда, перекрытия концевого крана в поезде, после соединения рукавов вследствие прицепки подвижного состава (в последнем случае – с проверкой действия тормоза у каждого прицепленного вагона);

- После прицепки поездного локомотива к составу, если предварительно на железнодорожной станции было произведено полное опробование автотормозов от стационарного устройства или локомотива.

Сокращенное опробование автотормозов в грузовых поездах дополнительно выполняется:

- В грузовых поездах после стоянки поезда более 1800 секунд (30 минут) в местах, где имеются осмотрщики вагонов или работники, на которых эта обязанность возложена владельцем инфраструктуры;

- При самопроизвольном срабатывании автотормозов на стоянке;

- При стоянке поезда, если установлено изменение плотности тормозной магистрали более чем на 20% от указанной в «Справке об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии»;

- При движении грузового поезда при появлении признаков нарушения целостности тормозной магистрали в случае его остановки.

При сокращенном опробовании тормозов проверяют:

- Плотность тормозной магистрали. Плотность тормозной магистрали поезда должна соответствовать данным «Справки об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии»;

- Срабатывание тормозов у двух хвостовых вагонов на торможение и отпуск после снижения давления в уравнительном резервуаре локомотива на 0,06 – 0,07 МПа (0,6-0,7 кгс/кв. см) с зарядного давления.

Отпуск тормозов в поездах до 100 осей производить переводом управляющего органа крана машиниста в положение, обеспечивающее повышение давления в тормозной магистрали выше зарядного до зарядного давления, а свыше 100 осей - повышением давления выше зарядного давления на 0,03 – 0,07 МПа (0,3-0,7 кгс/кв. см).

Если сокращенное опробование тормозов выполняется после полного опробования от стационарного устройства, стационарного устройства с регистрацией параметров или локомотива, осмотрщики вагонов и машинист обязаны проверить:

- Зарядное давление в магистрали хвостового вагона порядком, установленным каку при полном опробовании тормозов;

- Целостность тормозной магистрали поезда;

- Плотность тормозной магистрали поезда при нахождении управляющего органа крана машиниста в положении, обеспечивающем поддержание заданного давления в тормозной магистрали;

- Действие тормозов 2-ух хвостовых вагонов на торможение порядком, установленным как при полном опробовании тормозов;

- Плотность тормозной сети поезда после ступени торможения 0,06 – 0,07 МПа (0,6-0,7 кгс/кв. см) и перевода управляющего органа крана машиниста в положение, обеспечивающее поддержание заданного давления в тормозной магистрали после торможения, с проверкой действия тормозов 2-ух хвостовых вагонов;

- Отпуск тормозов поезда производить переводом управляющего органа крана машиниста в положение повышения давления в тормозной магистрали на 0,03 – 0,07 МПа (0,3-0,7 кгс/кв. см) выше зарядного давления с замером времени отпуска тормозов 2-ух хвостовых вагонов (при длине грузового поезда менее 100 осей замер времени отпуска тормозов 2-ух хвостовых вагонов не производится).

В грузовых поездах повышенной длины (длиной более 350 осей) отпуск автотормозов производить постановкой органа управления крана машиниста в положение обеспечивающем повышение давления в тормозной магистрали выше зарядного до получения давления в уравнительном резервуаре на 0,05 – 0,07 МПа (0,5-0,7 кгс/кв. см) выше зарядного давления с последующим переводом органа управления крана машиниста в поездное положение. По окончании этого опробования тормозов машинисту вручается «Справка об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии».